FACTORES CLAVE EN LA EVALUACIÓN INICIAL

1. GENERALIDADES

El objetivo único del abastecimiento de agua es la disminución de las tasas de las enfermedades relacionadas con el agua, en especial aquellas que dependen más directamente de la ruta oral-fecal y de la higiene:

a. Disentería.

b. Cólera y otras enfermedades diarreicas.

c. Hepatitis A

Todo sistema de agua que no consiga este objetivo ha fracasado independientemente de la cantidad de litros que fuera capaz de producir, de la excelente calidad del agua proporcionada  o cualquier otro FALSO INDICADOR que se nos pueda ocurrir.

2. PROPIEDADES DE UN SISTEMA DE AGUA EFICIENTE

Un sistema de agua eficiente es aquel que consigue:

1. Eliminar el contacto directo del usuario con las fuentes.

2. Evitar grandes concentraciones de personas en los puntos de distribución.

3. Disminuir las esperas en los puntos de recogida.

4. Reducir las perdidas en la red y en los puntos de distribución.

5. Reducir las distancias a los usuarios.

6. Asegurar una distribución justa a todos los beneficiarios, especialmente a los más   vulnerables.

7. Eliminar el estancamiento de agua en todos los puntos de la distribución.

8. Almacenar los productos químicos y eliminar los productos de deshecho de una forma segura (aguas de contralavado, recipientes de productos químicos, aceites, lodos...)

9. Garantizar el almacenamiento del agua.

10. Realizar la distribución del agua en horas del día en las que los beneficiarios no realicen actividades incompatibles con la recepción del agua.

11. Cumplir o mejorar los indicadores del Proyecto Esfera.

12. Incorporar a los beneficiarios a todos los niveles del desarrollo del proyecto, desde la planificación a la ejecución, supervisión, gestión... La participación de los afectados en los programas, además de mejorar su funcionamiento, sirve para reforzar el sentido de dignidad y valía en época de crisis.

13. Debe eliminar completamente los riesgos de uso y disminuir en la medida de lo posible las incomodidades. (Ej. Evitar el ahogamiento, quemaduras, instalación en áreas peligrosas...).

3. EVALUACION DE NECESIDADES

Una valoración inicial que no logre los objetivos básicos que se listan no es completa y por tanto peligrosa tanto para los receptores como para el equipo.

- Ajustar la oferta a las necesidades "reales" de los beneficiarios.

- Responder a la pregunta "Cual es el problema principal" y esbozar un árbol de problemas.

- Registrar un punto de partida que permita la posterior monitorización del progreso.

- Asegurar la viabilidad en el tiempo

- Detectar problemas y condicionantes de seguridad.

- Detectar grupos y factores de riesgo.

- Prever las complicaciones.

- Valorar de que se dispone y que se necesita.

- Conseguir la involucración de los beneficiarios desde el principio. En todas las valoraciones se debe implicar a los beneficiarios y a las autoridades obteniendo así su colaboración y evitando sorpresas desagradables.

10. Utilizar las valoraciones de otras agencias para completar datos sobre todo en aquellos aspectos que nos afectan directamente.

4. REQUISITOS PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS

Idealmente debe ser:

1. Un lugar cercano al punto de captación.

2. Alta infiltración. Con capacidad para absorber las fugas.

3. Lugar plano, liso y horizontal para la potabilizadora.

4. Permitir un desnivel entre el bladder de almacenamiento y la zona de distribución entre 2 y  3 metros, no más, de tal manera que el flujo mínimo llegue a los 0.125 l/s

5. Estar a salvo de inundaciones, avalanchas, incendios...

6. Un lugar de fácil acceso y buenas comunicaciones, especialmente para los vehículos que transportarán el agua a los puntos de distribución.

7. Zona pública, con permiso del propietario o la conformidad de la población para la instalación y mejor por escrito.

9. Sostenible en el tiempo (para una emergencia hasta 4 meses).

10. Seguridad. Debe ser lo suficientemente seguro para que  las plantas no sean objeto de robos o daños así como en el caso de que el área de vida se ubique en el mismo lugar.

5. SELECCIÓN DE LA FUENTE

1. La estacionalidad debe permitir que se siga explotando aun en las épocas desfavorables.  Debe asegurar un caudal de 45 m3 diarios para abastecimiento especializado y 150 m3 en abastecimiento masivo por línea instalada.

2. La fuente no planteara problemas de derechos legales, políticos o sociales en la utilización. Se puede conseguir permiso para su uso por escrito y que garantice también el uso en el futuro.

3. Debe ser capaz de proporcionar el agua suficiente para atender las necesidades de los beneficiarios sin poner en peligro otras actividades (ganadería, agricultura...).

4. Debe estar rápidamente disponible.

5. Debe ser segura en su utilización (inundaciones, riesgo de incendios…)

6. Debe permitir la explotación de una forma culturalmente aceptable.

7. Cercanía que aumente el consumo y evite la necesidad de organizar un transporte con camiones aljibe.

8. Ausente de compuestos químicos peligrosos no tratables con los medios disponibles

(plantas potabilizadoras).

9. Exenta de patógenos resistentes al cloro.

10. De calidad suficiente que disminuya al máximo la necesidad de tratamiento químico.

Idealmente con turbidez inferior a 5 NTU.

Acciones

- Evaluar los sistemas disponibles de agua, su estado y su posibilidad de utilización, reparación o actualización.

- Realizar un inventario de fuentes disponibles en el que quede registrados los parámetros fundamentales.

- Evaluar el grado de contaminación y las posibles contaminaciones futuras. Planificar la protección inmediata contra la contaminación de las fuentes de agua.

- Calcular el impacto ambiental y las consecuencias del uso.

- Recoger informaciones paralelas de las autoridades u otros organismos.

- Encargar a un laboratorio un análisis exhaustivo de la fuente de agua elegida cuando sea posible.

AGUAS NO TRATABLES:

La planta potabilizadora SETA podrá tratar aquellas aguas que no excedan la capacidad de eliminación del cloro y del filtro de carbón activado (AC). Los filtros AC se usan principalmente para compuestos orgánicos. Así, las limitaciones son:

- Aguas salinas. La única forma de desalinizar agua sin material apropiado es la congelación que difícilmente podrá hacerse a una escala suficientemente para abastecer una comunidad.

- Aguas con contaminación nuclear, radionucleótidos.

- Determinados químicos, preferentemente inorgánicos. Cabe destacar los nitritos y los nitratos (atención a los metales pesados).